Beépítési, karbantartási útmutató

A Glück Kft. ( 7675 Bakonya, Kültelek hrsz 24/9. ) által gyártott beltéri ajtók javasolt felhasználási területe: Lakóházak, nyaralók, közösségi- és szociális épületek, valamint ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítmények. Nyílászáró csere esetén a hatósági előírásokat figyelembe kell venni és azokat be kell tartani (pl: gázművek )

Általános termékismertető:

Alapanyagukezüst hárs. A tok és a lap gondosan válogatott és szárított toldásmentes fából készülnek. A tökéletes működést a több rétegből ragasztott, vetemedés mentes alapanyag biztosítja. A nyílászárók megfelelő működését OTLAV 4 csapos 3D pántok, ELZETT MIDI 7 WC vagy kulcsos kivitelű zár, Solido zárólemez biztosítják. A nyílászárókba igény estén üveget építünk be ( pl.: katedrál vagy egyedi díszes üveg, ragasztott biztonsági üveg ). A halk záródást egyszeres gumitömítés biztosítja.

Termékeink kötelező alkalmassági ideje a 11/1985. (IV.22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-NKM együttes rendelet alapján a vásárlástól számított 5 év.

A garancia igény nem érvényesíthető:

- nem a leírt felhasználási területre történőbeépítés,

- szakszerűtlen tárolás, beépítés,

- karbantartás elmulasztása,

- nem megfelelő(gondatlan) használatból eredőkárosodás,

- szándékos rongálás

Külső mechanikai sérülésekre vonatkozóan beépítés után nem tudunk elfogadni hiba bejelentést.

Az esetleges hibák a vásárlás helyén jelenthetők be írásban. A bejelentéshez mellékelni kell a termék ellenértékénekmegfizetését bizonyító számlát vagy pénztár bizonylatot.

Beépítési, kezelési, karbantartási útmutató:

Vakoláskor a káva végleges falszélességére forgácslapot kell vágatni és a nyílásba helyezni Π alakban, a két szárat síkba (vízszintes-függőleges) állítani, hogy ne legyen elcsavarodva. Ez a technológia vezetőként szolgál vakoláskor, így mindenhol egyformán vastag lesz a fal. Ez elengedhetetlen az utólag szerelhető toknál, hogy az állítható borítás körbe egyforma előállású legyen! A beltéri ajtókat beépíteni csak jól kiszárított falba lehet!

A beltéri ajtók küszöb nélkül kerülnek beépítésre, ezért a burkolatváltó profilt a fal vagy a csempe ( amennyiben az ajtó magasságáig van csempézve ) síkjától 1cm-re a nyitás irányába kell elhelyezni.

A sorrend: hidegpadló burkolása, glettelés, festés, meleg padló burkolása, belső ajtóbeépítése,ajtóborítás körül fugázás készítése akrillal, majd az utolsó festékréteg következik.

Az ajtókat óvni kell a glettől, mésztől, vakolat anyagtól stb… az építkezésből adódó egyéb szennyeződéstől, mivel ezek maradandó sérülést okozhatnak az ajtó felületén. Amennyiben a szerelési munkák alatt ragasztószalaggal próbáljuk megóvni a nyílászárókat, ügyeljünk a felhasznált anyag (Glück Kft. javaslata a papír ragasztószalag ) megválasztására. Kerüljük az oldószeres és színeződést okozó anyagok használatát.

Ezekért a hibákért a gyártó felelősséget nem vállal!

A termékek végleges felületkezeléssel vannak ellátva, további kezelést nem igényelnek.Tudni kell, hogy a fa természetes mivoltából adódóan (a rostok felépítése miatt) a lazúros festésnél színárnyalati eltérés előfordulhat.

A nyílászárók vasalat-elemei állíthatóak. A pontos gyártás és beépítés ellenére is szükség lehet a nyílászárók utólagos beállítására az épület illetve a nyílászáró dilatációi végett.

Évente legalább egy alkalommal szükséges:

- A vasalatok olajozása,

- A működési hézagok ellenőrzése, szükség esetén a vasalatok után állítása

-  A kereskedelemben kapható ápoló szerekkel ( pl.Prontó ) a felületek áttörlése, hogy azajtó felületkezelése minél tovább megőrizze minőségét.Az ápolószereket a dobozán leírtak  szerint kell felhasználni.

- A szerkezetek üvegfelületei hagyományos módon ( pl. nedves törlőronggyal ) tisztíthatóak, kerülve az éles eszközök, karcoló, maró anyagok( pl.: szike, dörzsi, ) használatát.