Beépítési, karbantartási útmutató

A Glück Kft. ( 7675 Bakonya, Kültelek hrsz 024/9. ) által gyártott homlokzati nyílászárók ( ablakok, erkélyajtók, bejárati ajtók ) javasolt felhasználási területe: Lakóházak, nyaralók, közösségi- és szociális épületek, valamint ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítmények. Nyílászáró csere esetén a hatósági előírásokat figyelembe kell venni és azokat be kell tartani (pl: gázművek )

Általános termékismertető:

Alapanyaguk borovi fenyő illetve vörösfenyő. A tok és a szárny alkatrészei három vagy négy rétegben ragasztott, igény szerint hossztoldott vagy színoldalon toldásmentes fából készülnek. A profilvastagság kültéri nyílászáróknál 68/78/92 mm-es zsalugátereknél 43 mm. A termékek hőhídmentes alumínium szoknyás vízvetővel, valamint szárnytakaróval kerülnek forgalomba, a bejárati ajtóknál fa vízvetőt alkalmazunk. A nyílászárók megfelelő működését, jó légzárást a több ponton záródó vasalatok biztosítják (szerelvény típusa: ROTO NX ablakok, erkélyajtók esetében, az emelő-toló erkélyajtó G-U, és a bejárati ajtózár G-U). A bejárati ajtópánt Simonswerk BAKA Protect 3D. A zsalugáter vasalata, Roto Fentro 3D fekete színben. A tömítések a profilnak megfelelő kétszeres vagy háromszoros gumitömítéssel készülnek. A nyílászárókba 2 illetve 3 rétegű üveget építünk be. Az üvegek melegperemes kivitelben készülnek.

Termékeink kötelező alkalmassági ideje a 11/1985. (IV.22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-NKM együttes rendelet alapján a vásárlástól számított 5 év.

A szavatossági igény nem érvényesíthető:

- nem a leírt felhasználási területre történő beépítés,

- szakszerűtlen tárolás, beépítés,

- karbantartás elmulasztása,

- nem megfelelő (gondatlan) használatból eredő károsodás,

- szándékos rongálás

- a felületkezelés karbantartásának és megismétlésének elmulasztása esetén.

Külső mechanikai sérülésekre vonatkozóan beépítés után nem tudunk elfogadni hiba bejelentést.

Az esetleges hibák a vásárlás helyén jelenthetők be írásban. A bejelentéshez mellékelni kell a termék ellenértékének megfizetését bizonyító számlát vagy pénztár bizonylatot.

Beépítési, kezelési, karbantartási útmutató:

A homlokzati nyílászárók beépítését, az aljzatbetonozás és az oldalfalvakolás (kivéve a káva) elkészülte után szabad megkezdeni. Az épületszerkezeteknek száraznak kell lenniük.  Az ablak beépítése után végzett vakolási, glettelési, festési munkák során meg kell akadályozni a vasalatok ill. az ablak szennyeződését, mivel a felületet megmarják, megszínezik.. Amennyiben a szerelési munkák alatt ragasztószalaggal próbáljuk megóvni a nyílászárókat, ügyeljünk a felhasznált anyag ( Glück Kft javaslata a papír ragasztószalag ) megválasztására. A munkák elvégzése után, de legkésőbb a felhelyezést követő 2 hét múlva, a papírszalagot el kell távolítani, nehogy ráégjen a felületre. Kerüljük az oldószeres és színeződést okozó anyagok használatát.

A termékek végleges felületkezeléssel vannak ellátva. A három rétegben felvitt felületkezelés biztosítja, hogy a termékeink hosszú időn át megőrizzék felületi minőségüket, megfelelő karbantartás esetén.

A nyílászárók vasalat elemei állíthatóak. A pontos gyártás és beépítés ellenére is szükség lehet a nyílászárók utólagos beállítására az épület illetve a nyílászáró dilatációi végett.

Évente legalább egy alkalommal szükséges:

- A vasalatok olajozása,

- A működési hézagok ellenőrzése, szükség esetén a vasalatok után állítása a beállításnál leírt módon

- Az üveg-szárny közötti szilikon tömítést felül kell vizsgálni. Az elvált vagy hiányos szilikon tömítés helyét, por és zsírmentessé kell tenni és pótolni azt.

- A gumitömítés kezelése szilikonnal vagy glicerinnel a rugalmasság megtartásának érdekében.

- Ellenőrizni kell a nyílászáró vízelvezető nyílásait, szükség esetén ki kell tisztítani.

-  Az általunk ajánlott ápoló szerekkel a felületek áttörlése szivacs vagy törlőkendő használatával, hogy az ablak ill. a felületkezelés minél tovább megőrizze minőségét. Cégünk ingyenesen biztosítja a vásárlást, beépítést követően, az első garnitúra ápolószettet, melyek a későbbiekben is megvásárolhatóak nálunk.

Általunk használt termékek a HH 8011 Semleges tisztítószer, és HH 8012 Vízbázisú felújítólakk kültéri felületekhez, melyet a műszaki adatlapon leírtak szerint kell felhasználni.

Külső jégverés után a felületek a HH8011 és HH8012 ápolószettel át kell kenni, az esetleges jég által okozott sérülések kijavítása végett.

- A szerkezetek üvegfelületei hagyományos módon ( pl. nedves törlőronggyal ) tisztíthatóak, kerülve az éles eszközök, karcoló, maró anyagok ( pl.: szike, dörzsi, ) használatát.

A nem elégséges szellőztetés esetenként páralecsapódást, ezáltal penészedést, alakváltozást és felületi károsodást okozhat a homlokzati nyílászárókon. A párásódás rendszeres átszellőztetéssel csökkenthető (télen 4-6, tavasszal és ősszel 10-20, nyáron 25-30 perc/nap).

Az ezekből eredő károsodásokra szavatossági vállalásunk nem érvényes!